# SEYRİN TEMELLERİ

Seyir, bir geminin emniyetli, planlı ve kontrollü şekilde bir noktadan başka bir noktaya ulaştırılmasıdır. Bu tanım basit görünse de, arkasında matematik, fizik, astronomi ve tecrübe vardır. Seyirci için asıl mesele “gitmek” değil, nerede olduğunu her an bilebilmektir.

Bir gemi, denizde hareket ederken sabit bir zemine bağlı değildir. Bu nedenle konum tayini, kara taşımacılığından farklı olarak soyut referanslar üzerinden yapılır. Bu referansların temeli Dünya’nın küresel şeklidir.

### Enlem ve Boylam

Dünya üzerindeki her nokta, enlem ve boylam ile tanımlanır. Enlem, ekvatora olan açısal uzaklıktır ve kuzey–güney doğrultusunda ölçülür. Boylam ise Greenwich meridyenine göre doğu–batı yönlü açısal konumdur.

Seyirde en kritik dönüşüm şudur:
1 dakika enlem ≈ 1 deniz mili.
Bu ilişki, tüm düzlem seyir hesaplarının temelini oluşturur.

Boylamda durum farklıdır. Boylamın mil karşılığı, bulunulan enleme bağlıdır ve enlem arttıkça küçülür. Bu yüzden boylam hesaplarında cos(enlem) çarpanı kullanılır.

### Yön ve Rota Kavramı

Seyirde yön, her zaman true north referans alınarak ifade edilir. Bir geminin tuttuğu yön “course”, fiilen izlediği yön ise “track” olarak adlandırılır. Bu ikisi çoğu zaman aynı değildir; aradaki farkın sebebi rüzgâr ve akıntıdır.

### Hız ve Zaman

Denizde hız knot ile ifade edilir.
1 knot = 1 deniz mili / saat.

Bu basit eşitlik, seyirdeki en temel hesaplamayı verir:

Mesafe=Hız×ZamanMesafe = Hız \times ZamanMesafe=Hız×Zaman

Bu formül, ister düzlem seyir ister göksel ister elektronik seyir olsun, her yerde geçerlidir.

### Seyirde Hata Kavramı

Seyirde mutlak doğruluk yoktur. Her hesap:

- Ölçüm hatası

- Zaman hatası

- Yorum hatası
içerir.

## Dead Reckoning (DR) ve Estimated Position (EP)

DR, “akıntı yok, rüzgar etkisi yok, sadece geminin su içindeki rota ve sürati” varsayımıyla mevkii ileri taşımaktır. EP ise DR’nin üstüne set–drift (akıntı) ve gerekiyorsa leeway (sapma) gibi etkileri ekleyerek “gerçeğe daha yakın tahmin mevkii” üretmektir.

### DR nasıl yapılır (adım adım)

- Başlangıç mevkiini al: P0(Lat0,Lon0)P0(Lat0, Lon0)P0(Lat0,Lon0)

- Zaman farkını saat cinsinden bul: ttt

- Sürati kullanıp mesafeyi hesapla: D=V×tD = V \times tD=V×t

- Rotayı true olarak kullan (veya manyetikten true’ya çevir)

- Bu DDD ve rota ile yeni mevkiyi hesapla (hangi “sailing” yöntemini kullanacağına göre birazdan anlatacağım)

### Örnek (sadece mesafe kısmı)

Gemi V=12V = 12V=12 kn ile t=2.5t = 2.5t=2.5 saat gitmiş olsun:

D=12×2.5=30 NMD = 12 \times 2.5 = 30\ \text{NM}D=12×2.5=30 NM

Şimdi bu 30 NM’yi rotaya göre enlem-boylam bileşenlerine ayıracağız (traverse/plane sailing).

## Set–Drift (akıntı) ile EP bulma (vektör mantığı)

Akıntı iki bilgiyle gelir:

- Set: akıntının gittiği yön (true derece)

- Drift: akıntı sürati (knot)

Gemi hareketi de iki bilgiyle gelir:

- Course and Speed through water (CTS ve STW)

Gerçekte gördüğün:

- COG ve SOG (ground üstünde)

Bunlar aynı mantıkla birer vektördür. EP için klasik yaklaşım: DR vektörüne akıntı vektörünü eklemek.

### Adım adım EP (set–drift ekleyerek)

- Zamanı seç: ttt (saat)

- Geminin su içindeki mesafesi:

Dship=Vstw×tD_{ship} = V_{stw} \times tDship​=Vstw​×t

- Akıntının aynı sürede taşıdığı mesafe:

Dcur=Vdrift×tD_{cur} = V_{drift} \times tDcur​=Vdrift​×t

- İkisini rota doğrultularında “vektör” gibi çiz ya da trigonometrik bileşenlere ayır:

  - Enlem yönü bileşeni (north-south): N=Dcos⁡CN = D \cos CN=DcosC

  - Boylam yönü bileşeni (east-west departure): E=Dsin⁡CE = D \sin CE=DsinC
Burada CCC true rota, DDD mesafe.

- Topla:

Ntotal=Nship+NcurN_{total} = N_{ship} + N_{cur}Ntotal​=Nship​+Ncur​ Etotal=Eship+EcurE_{total} = E_{ship} + E_{cur}Etotal​=Eship​+Ecur​

- NtotalN_{total}Ntotal​ ile enlem değişimini, EtotalE_{total}Etotal​ ile boylam değişimini bul (aşağıda “departure ve DLo” kısmında).

Aşağıdaki görsel, tam olarak bu “DR’den EP’ye” mantığını geometrik olarak gösteriyor (DR çizgisi + akıntı vektörü + EP).

### Sayısal örnek (tam)

Başlangıç: Lat0=36∘00.0′NLat0 = 36^\circ 00.0' NLat0=36∘00.0′N, Lon0=028∘00.0′ELon0 = 028^\circ 00.0' ELon0=028∘00.0′E
CTS =090∘T= 090^\circ T=090∘T, STW =12= 12=12 kn
Akıntı: Set =020∘T= 020^\circ T=020∘T, Drift =2= 2=2 kn
Süre: t=3t = 3t=3 saat

- Mesafeler:

Dship=12×3=36 NMD_{ship} = 12 \times 3 = 36\ \text{NM}Dship​=12×3=36 NM Dcur=2×3=6 NMD_{cur} = 2 \times 3 = 6\ \text{NM}Dcur​=2×3=6 NM

- Bileşenler (kuzey bileşeni N=Dcos⁡CN = D \cos CN=DcosC, doğu bileşeni E=Dsin⁡CE = D \sin CE=DsinC)

Gemi (090T):

Nship=36cos⁡90∘=0N_{ship} = 36 \cos 90^\circ = 0Nship​=36cos90∘=0 Eship=36sin⁡90∘=36E_{ship} = 36 \sin 90^\circ = 36Eship​=36sin90∘=36

Akıntı (020T):

Ncur=6cos⁡20∘≈6×0.9397=5.64N_{cur} = 6 \cos 20^\circ \approx 6 \times 0.9397 = 5.64Ncur​=6cos20∘≈6×0.9397=5.64 Ecur=6sin⁡20∘≈6×0.3420=2.05E_{cur} = 6 \sin 20^\circ \approx 6 \times 0.3420 = 2.05Ecur​=6sin20∘≈6×0.3420=2.05

- Toplam:

Ntotal=0+5.64=5.64 NM northN_{total} = 0 + 5.64 = 5.64\ \text{NM north}Ntotal​=0+5.64=5.64 NM north Etotal=36+2.05=38.05 NM eastE_{total} = 36 + 2.05 = 38.05\ \text{NM east}Etotal​=36+2.05=38.05 NM east

- Enlem değişimi (1 dakika enlem ≈ 1 NM):

ΔLat=5.64′⇒Lat1≈36∘05.6′N\Delta Lat = 5.64' \Rightarrow Lat1 \approx 36^\circ 05.6' NΔLat=5.64′⇒Lat1≈36∘05.6′N

- Boylam değişimi için Departure → DLo gerekir:

Dep=DLo′×cos⁡(Lm)⇒DLo′=Depcos⁡(Lm)Dep = DLo' \times \cos(Lm) \Rightarrow DLo' = \frac{Dep}{\cos(Lm)}Dep=DLo′×cos(Lm)⇒DLo′=cos(Lm)Dep​

Orta enlem yaklaşık Lm≈36∘Lm \approx 36^\circLm≈36∘:

DLo′≈38.05cos⁡36∘≈38.050.8090≈47.0′DLo' \approx \frac{38.05}{\cos 36^\circ} \approx \frac{38.05}{0.8090} \approx 47.0'DLo′≈cos36∘38.05​≈0.809038.05​≈47.0′ Lon1≈028∘47.0′ELon1 \approx 028^\circ 47.0' ELon1≈028∘47.0′E

Bu sonuç, “3 saatte akıntı nedeniyle kuzeye set” etkisini net gösterir.

## Traverse / Plane Sailing mantığı (kursu bileşenlere ayırma)

Düzlem seyirde en temel hareket: “tek bir rotada gidilen mesafeyi” iki dik bileşene ayırmaktır:

- Difference of Latitude (DLat): north-south bileşen

- Departure (Dep): east-west bileşen

### Temel formüller

DLat=Dcos⁡CDLat = D \cos CDLat=DcosC Dep=Dsin⁡CDep = D \sin CDep=DsinC

Burada CCC true course, DDD mesafe.

Bu üçgen mantığını aşağıdaki şekil çok net gösterir: hipotenüs “Distance”, dik kenarlar “DLat” ve “Dep”.

### Adım adım (traverse ile mevki ilerletme)

- D=V×tD = V \times tD=V×t ile mesafeyi bul

- Rotayı true olarak al CCC

- DLatDLatDLat ve DepDepDep hesapla

- Enlemi güncelle:

  - Kuzeye gidiyorsan ekle, güneye gidiyorsan çıkar

- Boylam için Dep → DLo dönüşümü yap (aşağıdaki “Middle Latitude” kısmı)

### Örnek

Lat0=40∘00.0′NLat0 = 40^\circ 00.0' NLat0=40∘00.0′N
C=045∘TC = 045^\circ TC=045∘T
D=60D = 60D=60 NM

- Bileşenler:

DLat=60cos⁡45∘≈60×0.7071=42.43′DLat = 60 \cos 45^\circ \approx 60 \times 0.7071 = 42.43'DLat=60cos45∘≈60×0.7071=42.43′ Dep=60sin⁡45∘≈42.43′Dep = 60 \sin 45^\circ \approx 42.43'Dep=60sin45∘≈42.43′

- Yeni enlem:

Lat1≈40∘42.4′NLat1 \approx 40^\circ 42.4' NLat1≈40∘42.4′N

- Boylam için birazdan middle latitude ile çevireceğiz.

## Departure, Difference of Longitude ve Middle Latitude Sailing

Sorun şu: Departure doğu-batı mesafedir (NM). Boylam ise açıdır (dakika). Aynı boylam dakikası, enleme göre farklı NM eder. O yüzden dönüşüm gerekir.

Orta enlem yaklaşımı:

Dep=DLo′×cos⁡(Lm)Dep = DLo' \times \cos(Lm)Dep=DLo′×cos(Lm)

Buradan:

DLo′=Depcos⁡(Lm)DLo' = \frac{Dep}{\cos(Lm)}DLo′=cos(Lm)Dep​

LmLmLm “orta enlem”dir (başlangıç ve varış enleminin ortalaması gibi düşün).

### Adım adım

- Traverse’den DepDepDep bul

- Orta enlemi seç:

Lm≈Lat0+Lat12Lm \approx \frac{Lat0 + Lat1}{2}Lm≈2Lat0+Lat1​

- DLo′DLo'DLo′ hesapla:

DLo′=Depcos⁡(Lm)DLo' = \frac{Dep}{\cos(Lm)}DLo′=cos(Lm)Dep​

- Boylamı güncelle:

- Doğuya gidiyorsan lon artar (E büyür)

- Batıya gidiyorsan lon azalır (W büyür gibi düşün; pratikte işaret yönetimi önemlidir)

### Örnek (bir önceki örneği tamamlayalım)

Dep =42.43′= 42.43'=42.43′ (NM gibi düşün)
Lat0 =40∘00.0′= 40^\circ 00.0'=40∘00.0′, Lat1 =40∘42.4′= 40^\circ 42.4'=40∘42.4′

- Orta enlem:

Lm≈40∘21.2′Lm \approx 40^\circ 21.2'Lm≈40∘21.2′

- cos⁡(Lm)\cos(Lm)cos(Lm) yaklaşık cos⁡40.35∘≈0.763\cos 40.35^\circ \approx 0.763cos40.35∘≈0.763

- DLo:

DLo′≈42.430.763≈55.6′DLo' \approx \frac{42.43}{0.763} \approx 55.6'DLo′≈0.76342.43​≈55.6′

Eğer rota kuzeydoğu olduğu için doğuya gidiyoruz:

Lon1=Lon0+55.6′Lon1 = Lon0 + 55.6'Lon1=Lon0+55.6′

## Kurs, baş, bearing: sahada sürekli karışan dönüşümler

Köprüüstünde en çok hata buradan çıkar: “relative” mi “true” mu?

### Relative bearing → True bearing

TB=RB+THTB = RB + THTB=RB+TH

Gerekirse 360’ı geçerse 360 çıkar.

### True bearing → Relative bearing

RB=TB−THRB = TB - THRB=TB−TH

Negatifse 360 ekle.

Bunlar özellikle 2 kerterizle mevki bulma, radar/ARPA ile doğrulama, kıyı seyri kontrolü gibi yerlerde kritik.